POVODŇOVÝ PLÁN OBCE

OBEC MALENICE – OKRES: STRAKONICE

Zpracováno:  20.02.2023

Schváleno Zastupitelstvem obce Malenice dne 07. 03. 2023 usnesením č. 10/2023, bod 5.

Povodňový plán plně nahrazuje Povodňový plán obce Malenice ze dne 7. 11. 2019.

Vypracoval:

……………………………………………………..

p. Jiří Mráz, starosta obce

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

Schválil    ........................................................................

Dne          ……………………………………..................................

A.VĚCNÁ ČÁST

- Vodní toky ohrožující obec a záplavové území Volyňky:

Řeka Volyňka číslo hydrogeologického pořadí (č. h. p.) 1-08-02-027

Pro řeku Volyňku je administrativně stanoveno záplavové území, které je při povodni zaplaveno vodou.  Hranice záplavového území je stanovena na průtok Q 100 – tzv. stoleté vody (v mapách v příloze).

Správce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, provoz Otava, U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice – úsekový technik Tomáš Bernad

Telefon: 383 321 817 / mobil 606 680 857

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 709/ 5, 370 01 České Budějovice

Telefon: ústředna 387 683 103

centrální vodohospodářský dispečink 724 067 719

Další vodní toky ohrožující obec:

Radhostický (Straňovický) potok – pravostranný přítok Volyňky, č. h. p. 1-08-02-028

Potok od Lčovic – levostranný přítok Volyňky, č. h. p. 1-08-02-027

Zlešický potok – levostranný přítok Volyňky

Správce vodního toku:

Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, provoz Otava, U Sv. Markéty 214, Strakonice

Telefon: 383 321 817 nebo mobil +420 606 680 857 (i mimo pracovní dobu p. Bernad)

Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická 709/ 5, 370 01 České Budějovice

Telefon: dispečink České Budějovice 387 683 103 nebo Centrální vodohospodářský dispečink pro hlášení mimořádných situací 257 329 425, + 420 724 067 719.

1/ Charakteristika území:

Obec Malenice se, včetně jejích částí – Straňovice a Zlešice, nachází v okrese Strakonice, ve vzdálenosti 7 km od města Volyně. Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2023 byl 712. Rozloha katastrálního území, rozkládajícího se po obou březích řeky Volyňky, je cca 980 ha. Již při prvním letmém pohledu zaujme rázem okolní krajiny, jíž vévodí vrcholky kopců Betaň, Háje, Bukovec, Pátek, Věnec, Čerenec.

V obci je obecní úřad, prodejna potravin, kulturní dům, Malenická hospůdka, pošta, základní a mateřská škola, hasičská zbrojnice, plynofikace, obecní vodovod a kanalizace, čistírna odpadních vod, Wi-Fi připojení k internetu. Obec Malenice má vlakové, částečně i autobusové spojení. Je zde možnost rekreačního ubytování. Obec křižuje několik cyklotras.

2/ Druh a rozsah ohrožení:

Na území obce Malenice se vyskytují jarní i letní povodně způsobené jak dlouhotrvajícími dešti, tak krátkodobými intenzivními srážkami.

3/ Vodní tok:

Řeka Volyňka, číslo hydrogeologického pořadí (č. h. p.) 1-08-02-027

Radhostický (Straňovický) potok, č. h. p. 1-08-02-028

Potok od Lčovic (levostranný přítok Volyňky), č. h. p. 1-08-02-027

Správce vodního toku: Povodí Vltavy a. s., Závod Horní Vltava, provoz Otava, U Sv. Markéty 214, Strakonice nebo Povodí Vltavy a.s., Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice.

Telefon: 383 321 817 nebo mobil +420 606 680 857 (i mimo pracovní dobu) p. Bernad nebo dispečink České Budějovice 387 683 103 nebo Centrální vodohospodářský dispečink pro hlášení mimořádných situací 257 329 425, + 420 724 067 719.

4/ Rozhodné stavy povodňové aktivity:

Významný vodní tok: Volyňka

Sudslavice, ř. km 30,20, profil kategorie B (ORP Vimperk)

- limnigraf na pravém břehu cca 900 m nad soutokem se Spůlkou

Malenice, ř. km 20,760, profil kategorie C,

- vodoměrná lať na levém břehu pod silničním mostem

Volyně, ř. km 13,297, profil kategorie C,

- vodoměrná lať na levém břehu cca 10 m nad silničním mostem (komunikace I/4)

Němětice, ř. km 8,950, profil kategorie A,

- limnigraf a vodoměrná lať na levém břehu pod silničním mostem na Čestice a Němětice

Směrodatné limity hladiny Volyňky pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity:

| ## Volyňka | Sudslavice 30,20 | I | 80 | 9,52 | Q1 | 0,850 (m3/s) | Profil ČHMÚ kategorie B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | 100 | 16,7 | Q4 |  |  |
|  |  | III | 120 | 26,1 | Q6 |  |  |
|  | Malenice 20,760 | I | 10 | 38 | Q3 | 2,22 (m3/s) | Profil ObÚ kategorie C |
|  |  | II | 50 | 55 | Q7 |  |  |
|  |  | III | 95 | 79 | Q15 |  |  |
|  | Volyně 13,297 | I | 35 | 40,6 | Q2 | 2,63 (m3/s) | Profil MěÚ kategorie C |
|  |  | II | 80 | 68,5 | Q6 |  |  |
|  |  | III | 125 | 100 | Q18 |  |  |
|  | Němětice 8,950 | I | 190 | 43,1 | Q2 | 2,95 (m3/s) 77 cm | Profil ČHMÚ kategorie A |
|  |  | II | 230 | 66,8 | Q5 |  |  |
|  |  | III | 270 | 101 | Q16 |  |  |

Silniční most přes řeku Volyňku a přes náhon s kapličkou sv. Jana Nepomuckého, vlastníkem správa a údržba silnic (SÚS). Na levém pilíři je umístěna vodotečná lať s vyznačenými stavy povodňové aktivity.

5/ Vodní dílo:

Rybník Straňovice, pozemek p. č. 4370 v k. ú. Malenice, směr Straňovice. Rybník prošel v letech 2017 – 2018 celkovou revitalizací, jejímž cílem bylo zpevnění hráze. Vlastníkem vodního díla je obec Malenice.

Lávka pro pěší přes řeku Volyňku v lokalitě Pod Pržma, směr Lčovice, p. č. 4399 v k. ú. Malenice. Vlastníkem vodního díla je obec Malenice.

Most přes řeku Volyňku v ulici K Jiřičkum, p. č. 4402 v k. ú. Malenice. Most prošel v roce 2020 rekonstrukcí. Vlastníkem vodního díla je obec Malenice.

Jez a náhon na řece Volyňce v ulici V Chalupách. Vlastníkem Jan Pravda.

- Ohrožené objekty v obci:

6/ Ohrožené území, objekty a majetek:

Objekty ohrožené řekou Volyňkou

Rodinné domy v ulici Na Pláni a Ptačí, levý břeh Volyňky

č. p. 164, ul. Ptačí – Staněk Milan (6 osob), tel.: 731 197 360

č. p. 165, ul. Ptačí – Brabcová Jaroslava (3 osoby), tel: 602 340 342

č. p. 198, ul. Na Pláni – Liška Jiří (3 osoby), tel.: 602 458 295

č. p. 202, ul. Na Pláni – Pechoušek Stanislav (4 osoby), tel.: 775 656 180

č. p. 199, ul. Na Pláni – Křešničková Petra (1 osoba), tel.: 602 379 777

Rodinný dům v ulici Zámostí, levý břeh Volyňky

č. p. 67 – Svítivá, Podskalský (trvale neobydlen), tel: 721 434 890

Rodinné domy v ulici V Chalupách, pravý břeh Volyňky

č. p. 8 – Knausedr Alfons (1 osoba), tel.: 732 370 048

č. p. 9 – Novotná Jana (trvale neobydlen), tel.: 737 732 905

č. p. 63 – Pelech Jiří Tadeáš (3 osoby), tel.: 607 131 168

č. p. 105 – Nová Helena (trvale neobydlen), tel.: 607 783 469

č. p. 106 – Častová Svítivá Hana (1 osoba), tel.: 736 643 254

č. p. 10 – Hájková Svítivá Jana (trvale neobydlen), tel.: 739 067 192

Rodinný dům v ulici Mlýnská, pila a MVE č. 57/1 a 57/2, pravý břeh Volyňky u náhonu

č. p. 25 – Pravda Jan (trvale neobydlen), tel.: 723 227 208

Rodinné domy v ulici K Jiřičkum, pravý břeh Volyňky u mostu

č. p. 43 a č. p. 278 – Cafourek Karel (2 osoby), tel.: 737 282 550

Rodinné domy v ulici K Hamru, pravý břeh Volyňky

č. p. 79 – Janoušek Jan (trvale neobydlen), tel.: 604 309 308

č. p. 191 – Schaible Hana (trvale neobydlen), tel.: 606 153 046

č. p. 70 včetně hamru – Hamtil Oldřich (5 osob), tel.: 383 371 371

č. p. 75 na p. č. st 109 – rekreační objekt – Markytánová Eliška (trvale neobydlen), tel.: 604 556 187

Vodní díla

Silniční most přes Volyňku a přes náhon v ulici Na Návsi.

Lávka pro pěší přes řeku Volyňku v lokalitě Pod Pržma, směr Lčovice, p. č. 4399 v k. ú. Malenice. Vlastníkem vodního díla je obec Malenice

Most přes řeku Volyňku v ulici K Jiřičkum, p. č. 4402 v k. ú. Malenice. Vlastníkem vodního díla je obec Malenice

Jez a náhon na řece Volyňce v ulici V Chalupách. Vlastníkem Jan Pravda.

Zemědělské objekty

Sklady a objekty živočišné výroby v areálu ZD Nišovice, ulice Mlýnská, p. Harantová Hana, tel. 602 558 413, p. Harant Michal, tel. 724 033 492

pravý břeh Volyňky

Průmyslové objekty

Čistírna odpadních vod, pravý břeh Volyňky pod hamrem. Vlastníkem obec Malenice.

Středotlaký plynovod – přechod Volyňky pod silničním mostem

Obecní vodovod – přechod Volyňky nad silničním mostem, ř. km 20,840

Obecní kanalizace – přechod Volyňky pod silničním mostem, ř. km 20,750

Objekty ohrožené Radhostickým (Straňovickým) potokem

Rodinné domy na levém břehu potoka

č. p. 233, ul. V Potocích – Samec Petr (trvale obydlen 4 osoby), tel.: 604 848 032

č. p. 232, ul. Na Bukovce – Pikl Ladislav ml. (7 osob), tel.: 723 537 373

č. p. 147, ul. Na Bukovce – Gerold Michal (3 osoby), tel.: 720 484 533

č. p. 144, ul. Na Bukovce – Pikl Ladislav st. (2 osoby), tel.: 606 333 870

č. p. 146, ul. K Hamru – Harant Václav (2 osoby), 723 260 711

č. p. 156, ul. Na Bukovce – Jáchymová Edita (4 osoby), tel.: 728 273 391

Rodinné domy na pravém břehu potoka

č. p. 241, ul. V Potocích – Frnoch Pavel (2 osoby), tel.: 732 473 020, 737 887 985

č. p. 179, ul. Na Bukovce – Předotová Šárka (3 osoby), tel.: 606 630 929

č. p. 166, ul. K Hamru – Houzim Pavel (trvale neobydlen), tel.: 724 103 341

Objekty ohrožené potokem od Lčovic (p. p. č. 4472)

Rodinné domy po levé straně potoka a silnice po pravé straně.

č. p. 195, ul. Ve Struhách – Slovák Jaroslav (trvale obydlen 4 osoby), tel.: 736 120 547

č. p. 158, ul. Zámostí – Šrámek Antonín (trvale obydlen 2 osoby), tel.: 602 160 401

č. p. 123, ul. Zámostí – Kutheilová Lenka (trvale obydlen 3 osoby), tel.: 728 581 976

č. p. 270, ul. Zámostí – Kotrba Antonín (trvale obydlen 4 osoby), tel.: 773 454 077

7/ Místa omezující odtokové poměry:

Propustek, který leží na vodním toku:

Radhostický (Straňovický) potok, pozemek p. č. 4368, léto x zima

Propustek, který neleží na vodním toku:

Straňovice-Úlehle, pozemek p. č. 4386 a p. č. 3876, léto x zima

Silnice k Zálezlům, pozemek p. č. 430, léto x zima

Jiné:

Mostek: Radhostický (Straňovický) potok, pozemek p. č. 3043/8 a p. č. 2661/1, léto x zima

8/ Evakuační plán:

Seznam evakuačních míst v obci Malenice

Kulturní dům Malenice, Archiváře Teplého 130, Malenice

Základní škola Malenice, Na Návsi 31, Malenice

Organizační složka obce Malenice v případě povodně:

JSDHO Malenice, adresa: Na Návsi č. p. 95, 387 06 Malenice, velitel Jan Frnoch, Na Bendov č. p. 211, 387 06 Malenice, telefon: 725 457 632.

Technické vybavení v případě povodně: motorová pila, motorová stříkačka, kalové čerpadlo elektrické, motorové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, vysoušeče.

- Směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity

I.stupeň – stav BDĚLOSTI – doba nebezpečí povodně

Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Stav bdělosti se nevyhlašuje a nastává:

- na základě předpovědi nebo oznámení meteorolog. služby ČHMÚ,

- při srážkách větší intenzity nebo náhlém tání,

- na základě oznámení Městského úřadu Strakonice, obce ležící výše na toku nebo správce toku,

- při dalším objektivním nebezpečí – např. výskytu ledových barier v zimě, při ucpání profilu mostu.

- při dosažení výšky hladiny:

- na Volyňce na vodočtu pod mostem + 10 cm = 38 m3/s – vyznačeno zelenou barvou (viz. obr. Příloha 1: Hlásný profil a konzumpční křivka),

- na Radhostickém (Straňovickém) potoce + 40 cm nad normál,

- na potoce od Lčovic + 50 cm nad normál.

II. stupeň – stav POHOTOVOSTI – doba povodně

Stav pohotovosti vyhlašuje a odvolává povodňový orgán obce = povodňová komise obce:

- na základě předpovědi nebo oznámení meteorolog. služby ČHMÚ,

- na základě oznámení Povodňové komise Strakonice, obce ležící výše na toku nebo správce toku,

- při dalším objektivním nebezpečí – např. výskytu ledových barier v zimě, při ucpání profilu mostu,

- při dosažení výšky hladiny:

- na Volyňce na vodočtu pod mostem + 50 cm = 55 m3/s – vyznačeno žlutou barvou (viz. obr. Příloha 1. Hlásný profil a konzumpční křivka),

- na Radhostickém (Straňovickém) potoce + 60 cm nad normál,

- na potoce od Lčovic do poloviny profilu potoka.

III. stupeň – stav OHROŽENÍ – doba povodně

Stav ohrožení vyhlašuje a odvolává povodňový orgán obce = povodňová komise obce:

- při bezprostředním nebezpečí větších škod nebo při vzniku takových škod,

- na základě oznámení Povodňové komise Strakonice, obce ležící výše na toku nebo správce toku,

- při dalším objektivním nebezpečí – např. výskytu ledových barier v zimě, a to i při relativně nízkých průtocích, při ucpání profilu mostu,

- při dosažení výšky hladiny:

- na Volyňce na vodočtu pod mostem + 95 cm = 79 m3/s – vyznačeno červenou barvou (viz. obr. Příloha 1. Hlásný profil a konzumpční křivka),

- na Radhostickém (Straňovickém) potoce při zatopeném profilu pod mostkem,

- na potoce od Lčovic při zatopeném profilu potoka a přelévání na komunikaci.

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

- Činnost povodňového orgánu

Činnost při I. stupni – stavu bdělosti:

Povodňovým orgánem v době mimo povodeň a při I. stupni – stavu bdělosti je dle § 77 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Obecní úřad Malenice.

Činnost je právně upravena dle § 65, § 70, § 72, § 74, § 75, a § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Malenice:

- organizuje a zabezpečuje hlídkovou a hlásnou službu,

- informuje o nebezpečí občany v ohrožených objektech a vlastníky, správce ohrožených objektů,

- upozorní obce ležící níže na toku – MěÚ Volyně a OÚ Nišovice,

- informuje se u obce ležící výše na toku – OÚ Lčovice a OÚ Čkyně,

- informuje nadřízený povodňový orgán obce s rozšířenou působností – Městský úřad Strakonice,

- zajistí dosažitelnost orgánů např. Hasičský záchranný sbor, Městský úřad Strakonice, organizací např. správce toku, správce sítí v obci – plynovodu, vodovodu, kanalizace a ČOV, zemědělské družstvo Šumava, a.s., mechanizační prostředky,

- prověří připravenost účastníků povodňové ochrany a občanů podle povodňového plánu, popř. provede povodňovou prohlídku,

- zapisuje všechny skutečnosti na ochranu před povodněmi, např. přijaté a odeslané zprávy, do povodňové knihy.

- POVODŇOVÁ KOMISE OBCE

1/ Složení a kontaktní údaje povodňové komise:

| Příjmení | Jméno | Funkce | Adresa pracoviště | Adresa bydliště | Telefon (pracoviště) | Telefon (bydliště) | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mráz | Jiří | Předseda | Na Návsi 95, Malenice | Ptačí 185, Malenice | 724 182 240 383 371 035 | 724 182 240 | starosta@obecmalenice.cz |
| Kotous | Miroslav | Člen | E. ON Distribuce a.s., Lidická 366, Strakonice | Ve Hlinkách 177 Malenice | 733 670 385 | 733 670 385 | miroslav.kotous@eon.cz |
| Frnoch | Jan | Člen | Jihozápadní dřevařská, a.s., Nádražní 351, Sušice | Na Bendov 211, Malenice | 725 457 632 | 725 457 632 | jan.frnoch@seznam.cz |

Stanoviště povodňové komise: Jméno: Jiří Mráz – starosta obce Malenice, adresa: Obec Malenice, Na Návsi 95, 387 06 Malenice, telefon: 383 371 035, +420 724 182 240

2/ Spojení na účastníky povodňové a hlídkové služby:

Jiří Mráz, adresa: Ptačí č. p. 185, 387 06 Malenice, telefon: 724 182 240

Jan Frnoch, adresa: Na Bendov č. p. 211, 387 06 Malenice, telefon: 725 457 632

3/ Spojení na důležité organizace:

Obecní úřad Malenice, tel.: 723 158 150, 724 182 240, 383 371 035

Obecní úřad Lčovice 64, 384 81 Čkyně, tel.: 724 191 816, 724 294 919, 388 423 302

Město Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, tel.: 732 257 090, 383 317 214

Tísňová volání: 112

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (pobočka Strakonice I), Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, 950 215 111, http://www.hzscb.cz: 150

Záchranná služba, první pomoc: 155

Pohotovost: 383 324 834

Nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice: 383 314 111

Volyňská léčebna s. r.o., Husova 401, 387 01 Volyně: 383 372 266

Policie ČR, Plánkova 629, 386 01 Strakonice: 974 237 111

Povodí Vltavy, s. p.: 606 802 069, http://www.pvl.cz

Elektrický proud: 800 225 577, E. ON Distribuce, a.s., Lidická 366, 386 01 Strakonice

Plyn: 1239, Jihočeská plynárenská, a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice